Сальники (низкопрофильные манжетные уплотнения) Duster

| Transfer Box Раздаточная коробка РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № детали и страница каталога | № запчасти по каталогу | Код запчасти по каталогу | Наименование | Типоразмер | Кол-во | Применение | Примечание |
| 1 | 6 стр. 18-05 | STAS7950/1-81 | 5564265380 | seal annular oil | AS 42x65x12 /H | 1 | В передней части РК со стороны КПП, на задней части вторичного вала, разделяет полости КПП и РК | Указан также как №11 стр.18-06.1 Куплены 42х65х10 и 42х65х8 |
| 2 | 3 стр.18-10 | STAS7950/1-81 | 5564265380 | seal annular oil | AS 42x65x12 /H | 1 | В задней части РК вал на задний кардан |  |
| 3 | 9 стр.18-10 | 7703087017 | 7703087017 | seal annular oil | 8,4х16х6,5 | 1 | Привод спидометра | Указан также как №9 стр.18-11 и стр. 18-11.1 |
| 4 | 10 стр.18-15.1 | STAS7950/1-81 | 5567662380 | seal annular oil | AS 36x62x7 /Н | 1 | В передней части РК вал на передний кардан |  |
| 5 | 13 стр. 18-15.1 | 3001518101 | 3001518101 | cap sealing | 15х28х19 | 1 | В задней части РК шток включения переднего привода и выбора пониженной передачи |  |
| Gear Box Коробка переключения передач КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 стр.17-20 | 7700522671 | 7700522671 | seal annular oil | 17х28х7 | 1 | В «колоколе» передней части КПП, передняя часть первичного вала | Указан также как №10 стр.17-20 и на стр.17-21 |
| 2 | 12 стр. 17-40 | 3001517045 | 3001517045 | cap sealing | 15х28х19 | 1 | В задней части КПП шток переключения передач |  |